Додаток 3

до тендерної документації:

«Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області»

(ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів) (джерело фінансування - кошти Гранту Європейського Союзу надані в рамках Проекту МТД ЄС «Адаптація  до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар-Паладь-Тур» (AdaptWater). Субсидійний контракт

№ HUSKROUA/23/RI/1.1/005 від 13.12.2024р.)

Інформація

про необхідні технічні вимоги, щодо закупівлю

Роботи по об’єкту: «Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області»

(ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів).

(джерело фінансування - кошти Гранту Європейського Союзу надані в рамках Проекту міжнародної

технічної допомоги ЄС «Адаптація до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар-Паладь-Тур» (AdaptWater)

Субсидійний контракт № HUSKROUA/23/RI/1.1/005 від 13.12.2024р.)

Загальні дані

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС2

Сукупний показник – СС2

Реконструкція магістрального каналу Старий Батар – 2496 м (ПК196+64-:-ПК221+60);

Реконструкція гідротехнічних споруд  –  6 шт.

| Відомість видів та обсягів робіт «Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області» № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 01-01 Культуротехнічні роботи. 1; Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у грунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]; га; 3,6. 2; Збір залишків деревини густого чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у грунтах природного залягання; га; 3,6. 3; Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]; га; 2,6. 4; Збір залишків деревини середнього чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у грунтах природного залягання; га; 2,6. 02-01 Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар. 1; Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у грунтах 2 групи /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /із під води при глибині води до 2м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою грунту у відвал/; м3; 21147. 6; Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2; м3; 5137. 7; Перевезення грунту до 1 км; т; 8733. 8; Ремонт і утримування грунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група грунтів 2 (всього 1км, к=2); м3; 5137. 9; Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього до 40м); м3; 16918. 10; Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2; м3; 16918. 11; Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група грунтів 2; м2; 38460. 12; Планування площ механізованим способом, група грунтів 2; м2; 44868. 02-02 Споруди на каналі Старий Батар. Водовипуски на ПК179+29, ПК193+58, ПК207+62, ПК211+55. 1; Очищення труб d-1,0 м від намулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м); м3; 16,8. 2; На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати; м3; 16,8. 3; Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ (вхідна частина водовипусків); м3; 25. 4; Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м); м3; 3,5. 5; На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати; м3; 3,5. 6; Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього до 30м); м3; 36,2. 7; Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2; м3; 36,2. 8; Планування дна та укосів каналу екскаватором-планувальником, група грунтів 2; м2; 145. 9; Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм; шт; 12. 10; Виготовлення закладних деталей у отвори з/б оголовків; т; 0,012. 12; Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг; т; 0,012. 13; Улаштування бетонування отворів для закладних деталей площею до 0,1 м2; м3; 0,019. 14; Виготовлення металевих зворотніх клапанів; т; 0,199. 20; Установлення металевих зворотніх клапанів вагою понад 20 кг; т; 0,199. 21; Грунтування металевих поверхонь за один раз; м2; 11,6. 22; Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю; м2; 11,6. 23; Поліпшене штукатурення цементним розчином бетонних поверхонь вхідного та вихідного оголовків; м2; 29. 24; Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар; м2; 29. 25; Улаштування арматурної сітки; м2; 25,2. 28; Торкретування поверхні з попереднім піскоструменевим обробленням при товщині шару до 20 мм (всього 50мм); м2; 25,2. 29; Додавати на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні; м2; 25,2. Шлюз-регулятор на ПК179-67. 31; Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж залізобетонних плит ПР15-30 масою до 1 т; м3; 7,2. 32; Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж порушених зруйнованих бетонних оголовків; м3; 8,63. 33; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.; т; 19. 34; Перевезення сміття до 15 км; т; 19. 35; Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2; м3; 34. 36; Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м); м3; 17,2. 37; На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати; м3; 17,2. 38; Очищення труб d-2,0 м від намулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м); м3; 8. 39; На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати; м3; 8. 40; Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього 20м); м3; 29,6. 41; Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2; м3; 29,6. 42; Планування дна та укосів каналу екскаватором-планувальником, група грунтів 2; м2; 120. 43; Улаштування бетонної підготовки, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм; м3; 5,46. 44; Виготовлення арматурних сіток для бетонних оголовків; т; 0,712. 47; Установлення армосіток та армокаркасів для споруд; т; 0,712. 48; Виготовлення металевої рами затвору регулятора; т; 0,264. 50; Виготовлення металевого затвору; т; 0,286. 52; Монтаж металевого затвору; т; 0,785. 54; Улаштування вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону; м3; 17,26. 56; Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону; м2; 68,6. 57; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1; м3; 29,6. 58; Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2; м3; 29,6. 59; Улаштування підстилаючого шару на схилах із щебеню при уклоні схилів 1:3 і пологіше, товщина шару до 0,5 м; м3; 5. 61; Укріплення дна і схилів збірними залізобетонними плитами масою до 1 т; м3; 7,2. 62; Улаштування зуба упору з каменю; м3; 3,5. 63; Улаштування мостіння каменем укосів вхідної та вихідної частини споруди; м3; 3,3. Споруда на ПК212+63. 64; Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2; м3; 80. 65; Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м); м3; 11,2. 66; На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати; м3; 11,2. 67; Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього 40м); м3; 73. 68; Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2; м3; 73. 69; Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група грунтів 2; м2; 600. 70; Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група грунтів 2; м2; 113. 71; Водовідлив із котлованів; м3; 90. 72; Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж залізобетонних плит ПР15-30 масою до 1 т; м3; 7,2. 73; Перевезення сміття до 15 км; т; 18. 74; Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група грунтів 2; м2; 176. 75; Улаштування арматурної сітки; м2; 54,1. 78; Торкретування поверхні з попереднім піскоструменевим обробленням при товщині шару до 20 мм (всього 50мм); м2; 54,1. 79; Додавати на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні; м2; 54,1. 81; Улаштування основи: щебеневої; мЗ; 9,8. 82; Укладання трубопроводів з труб довжиною 6 м та діаметром 200 мм; м; 13. 83; Улаштування каменю на дрібнозернистому бетоні С20/25 (улаштування переливу); мЗ; 42. 84; Кріплення дна вихідної частини споруди каменем на дрібнозернистому бетоні С20/25; мЗ; 7,2. 85; Улаштування зуба упору з каменю; м3; 28,5. 86; Улаштування мостіння каменем дна вхідної та вихідної частини споруди; м3; 22. 87; Улаштування мостіння каменем укосів вхідної та вихідної частини споруди; м3; 56,4. Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв «Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області» № п/п; Шифр ресурсу; Найменування; Одиниця виміру; Кіль- кість. 1; 2; 3; 4; 5. I. Витрати труда. 1; 1; Витрати труда робітників-будівельників; люд.год; 11196,0115. (Середній розряд робіт,: 2,2). 2; 27; Витрати труда робітників-монтажників; люд.год; 51,4960. (Середній розряд робіт,: 5,2). 3; 3; Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин; люд.год; 6392,8242. (Середній розряд ланки: 5,4). 4; Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття; люд.год; 427,4720. (Середній розряд робіт: 5,4). 4; Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:. додаткових витрат при виконанні будівельних робіт::. 4.1; у зимовий період; люд.год; 903,3902. 4.2; у літній період; люд.год; 198,7458. Разом кошторисна трудомісткість; люд.год; 19169,9397. (Середній розряд робіт: 2,23). II. Будівельні машини та механізми. 5; КБМ201-12; Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т; маш.год; 21,57239. 6; КБМ201-15; Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т; маш.год; 0,1884. 7; КБМ201-22; Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т; маш.год; 42,84258. 8; КБМ201-66; Причепи-ваговози, вантажопідйомність 60 т; маш.год; 0,1884. 9; КБМ201-311; Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт (80 к.с.); маш.год; 42,84. 10; КБМ201-311; Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт (80 к.с.); маш.год; 18,356. 11; КБМ202-120; Крани баштові при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 16-50 т; маш.год; 5,7776. 12; КБМ202-129; Крани баштові, вантажопідйомність 8 т; маш.год; 2,0465. 13; КБМ202-403-1; Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т; маш.год; 0,10205. 14; КБМ202-1102; Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т; маш.год; 5,3764. 15; КБМ202-1140; Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т; маш.год; 0,1001. 16; КБМ202-1141; Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т; маш.год; 0,48252. 17; КБМ202-1243; Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т; маш.год; 33,71738. 18; КБМ203-99; Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т; маш.год; 0,64233. 19; КБМ203-101; Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т; маш.год; 0,01627. 20; КБМ203-850; Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т; маш.год; 9,148. 21; КБМ203-1080; Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т; маш.год; 0,0555. 22; КБМ204-502; Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму); маш.год; 3,3524. 23; КБМ204-1000; Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А; маш.год; 85,1314. 24; КБМ204-1400; Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С; маш.год; 1,6328. 25; КБМ205-101; Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв; маш.год; 4,7472. 26; КБМ205-102; Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв; маш.год; 33,7528. 27; КБМ205-401; Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв; маш.год; 0,26. 28; КБМ206-233; Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,65 м3; маш.год; 1885,50036. 29; КБМ206-248; Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3; маш.год; 4,64262. 30; КБМ206-248; Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3; маш.год; 186,88406. 31; КБМ206-339; Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3; маш.год; 0,5719. 32; КБМ206-800; Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу; маш.год; 254,76142. 33; КБМ206-800; Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу; маш.год; 4,224. 34; КБМ207-134; Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт (108 к.с.); маш.год; 763,63938. 35; КБМ207-149; Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.); маш.год; 0,9825. 36; КБМ207-149; Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.); маш.год; 164,71318. 37; КБМ209-601; Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт (108 к.с.); маш.год; 23,148. 38; КБМ209-601; Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт (108 к.с.); маш.год; 8,346. 39; КБМ211-255; Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год; маш.год; 0,4089. 40; КБМ211-451; Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів; маш.год; 17,4143. 41; КБМ212-202; Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.); маш.год; 29,1642. 42; КБМ225-2501; Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год; маш.год; 9,738. 43; КБМ231-102; Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт; маш.год; 520,2. 44; КБМ233-151; Апарати піскоструменеві; маш.год; 14,068. 45; КБМ233-325; Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм; маш.год; 8,91. 46; КБМ233-340; Прес листозгинальний; маш.год; 1,455. 47; КБМ233-345; Прес-ножиці комбіновані; маш.год; 0,7904. 48; КБМ233-420; Електрокалорифер; маш.год; 0,2905. 49; КБМ233-500; Машини листозгинальні спеціальні (вальці); маш.год; 0,679. 50; КБМ233-803; Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій; маш.год; 4,696. 51; КБМ233-1002; Верстати свердлильні; маш.год; 2,371. 52; КБМ234-201; Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год.; маш.год; 0,26. 53; С311-1; Перевезення грунту до 1 км; т; 8733. 54; С311-15-М; Перевезення сміття до 15 км; т; 37. Разом по розділу II; грн.. у тому числі енергоносії:. Бензин; кг; 69,5. Мастильні матеріали; кг; 1440,99. Дизельне паливо; кг; 28784,12. Гідравлічна рідина; кг; 278,65. Електроенергія; кВт-год; 3759,71. Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат. 55; КБМ203-401; Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т) (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг); маш.год; 0,01197. 56; КБМ203-405; Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг); маш.год; 0,01044. 57; КБМ204-1100; Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год); маш.год; 85,1314. 58; КБМ208-1800; Валкователі деревних залишків (без трактора); маш.год; 61,196. 59; КБМ211-101; Бадді, місткість 2 м3; маш.год; 2,319696. 60; КБМ211-102; Бадді, місткість 4 м3; маш.год; 2,04531. 61; КБМ233-301; Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,02 кг); маш.год; 0,68985. 62; КБМ233-900; Ножиці листові кривошипні (гільйотинні) (Електроенергія: 6,00 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,04 кг); маш.год; 1,0185. 63; КБМ233-1100; Трамбівки пневматичні при роботі від компресора; маш.год; 12,1436. 64; КБМ270-29; Котли бітумні пересувні, місткість 800 л (Дрова: 0,15 м3); маш.год; 0,0261. 65; КБМ270-106; Апарат для газового зварювання і різання; маш.год; 3,57555. 66; КБМ270-115; Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год); маш.год; 0,3934. 67; КБМ270-116; Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг); маш.год; 1,5561. 68; КБМ270-117; Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг); маш.год; 3,809282. 69; КБМ270-135; Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год); маш.год; 5,3924. III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти. 70; С111-74; Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30; т; 0,004785. 71; С111-88; Болти з гайками d=16 мм (L=150 мм); кг; 3,44. 72; С111-91; Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм; т; 0,0513721. 73; С111-175; Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм; т; 0,000055. 74; С111-179; Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм; т; 0,0260626. 75; С111-324; Кисень технічний газоподібний; м3; 2,5393. 76; С111-329; Клей 88-СА; кг; 0,0157. 77; С111-527; Стрічка сталева гарячекатана з катаною кромкою розрізна у рулонах, товщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка Ст1сп; т; 0,300324. 78; С111-585; Масло дизельне моторне М-10ДМ; т; 0,000012. 79; С111-612; Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50; т; 0,16464. 80; С111-820; Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм; т; 0,0031684. 81; С111-821; Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм; т; 0,001031. 82; С111-823; Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм; т; 0,000437. 83; С111-993; Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3сп, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм; т; 0,0157. 84; С111-1030; Полоса ст. 50х5 мм, L=500 мм; т; 0,024. 85; С111-1129; Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп; т; 0,01256. 86; С111-1292; Уайт-спірит; т; 0,004785. 87; С111-1521; Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42; т; 0,0545375. 88; С111-1530; Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А; т; 0,0076326. 89; С111-1608; Дрантя; кг; 9,76. 90; С111-1620; Грунтовка ХВ-050, червоно-коричнева; т; 0,00174. 91; С111-1639; Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм; шт; 0,1473. 92; С111-1742; Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм; кг; 0,0314. 93; С111-1757; Рядно; м2; 13,65. 94; С111-1771; Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм; шт; 0,2424. 95; С111-1781; Сітка арматурна, діаметр 4 мм, 100х100мм; м2; 79,3. 96; С111-1792; Спирт бутиловий синтетичний; т; 0,000116. 97; С111-1804; Сталь листова t=3 мм (1200х1200); т; 0,136. 98; С111-1839; Швелери N16-24 із сталі марки 18сп; т; 0,0314. 99; С111-1844; Кутик 50х50х3 (L=1200 мм); т; 0,045. 100; С111-1853-3; Цвяхи будівельні 3,0 х 80 мм; т; 0,0002668. 101; С111-1882; Тканина мішкова; 10м2; 1,04302. 102; С111-1892; Шліфкруги; шт; 0,204. 103; С112-31; Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, І сорт; м3; 0,807768. 104; С112-56; Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт; м3; 0,0157. 105; С112-61; Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт; м3; 1,27724. 106; С112-70; Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт; м3; 0,00868. 107; С112-78; Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт; м3; 0,00171. 108; С112-162; Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, І сорт; м3; 0,0055. 109; С113-741; Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм; шт; 4. 110; С113-1439-4; Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм; м; 13. 111; С121-782; Металеві конструкції; т; 0,55. 112; С121-782; Підйомник гвинтовий ручний 5В; т; 0,235. 113; С121-783; Металоконструкції індивідуальні; т; 0,200216. 114; С123-514-У; Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм; м2; 6,7314. 115; С124-64; Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо; т; 0,211. 116; С142-10-2; Вода; м3; 24,173. 117; С147-1-10; Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм; 100кг; 0,4608. 118; С147-1-16; Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм; 100кг; 0,0316. 119; С147-4-10; Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм; 100кг; 6,6537. 120; С147-4-12; Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм; 100кг; 0,426. 121; С1113-77; Ксилол нафтовий, марка А; т; 0,000116. 122; С1113-152; Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А; т; 0,00003944. 123; С1113-156; Розчинник, марка Р-4; т; 0,000696. 124; С1113-180; Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт; т; 0,00000785. 125; С1113-209; Емаль ЕП-755 червоно-коричнева; т; 0,001044. 126; С1412-679; Плити з/б ПР15-30, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):; шт; 24. 127; С1421-9465; Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600; м3; 11,27. 128; С1421-9471; Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм; м3; 5. 129; С1421-9472; Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм; м3; 1,43836. 130; С1421-9552; Пісок природний, збагачений; м3; 9,15915. 131; С1421-9555; Камінь бутовий М400-600; м3; 50,676. 132; С1421-9556; Камінь бутовий М100-300; м3; 117,111. 133; С1424-11601; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм; м3; 17,519. 134; С1424-11610; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм; м3; 0,01976. 135; С1424-11612; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм; м3; 5,5692. 136; С1424-11636; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше; м3; 17,712. 137; С1425-11683; Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100; м3; 0,42632. 138; С1425-11685-1; Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250; м3; 0,5481. 139; С1545-119-4; Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб з поліетилену без розтрубу; шт; 2,08. 140; С1545-212; Гума сира 3 мм; кг; 0,0157. 141; С1546-66; Пропан-бутан технічний; м3; 0,1765. 142; С1546-67; Пропан-бутанова суміш; т; 0,0003062. 143; С1600-542; Суміш полімерцементна для ремонту бетонних конструкцій Nаfufіll KM150; кг; 9120. 144; С1632-102-1; Герметик силіконовий водостійкий; кг; 0,0208. 145; С1999-9002; Стиснене повітря; м3; 3379,028. Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат. 146; С1999-9001; Електроенергія; кВт-год; 13,142. 147; С1999-9005; Мастильні матеріали; кг; 0,1084. 148; С1999-9009; Дрова; м3; 0,004. 149; С1999-9002; Стиснене повітря; м3; 194,298. |
| --- |
| Примітка: |  |

Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проєктом.

Технічне завдання підготовлено:

Начальник технічного відділу                                                        Катерина ЯКОВЮК

22.05.2026р.